All. “C5”

## C O M U N E   D I   LIGNANO SABBIADORO

Settore Ambiente ed Ecologia

Verde Pubblico

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

DEL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

ANNI 2023/2024

COMPUTO METRICO LOTTO n. 5

Allestimento aiuole Lignano Pineta/Riviera

| N° | ZONA | Superficie Mq. | A fiore estivo | A prato | A cespugli | # Arido siccitose | F. e P. ala gocciolan. | Imp. irriguo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V.le Europa | 4.000 |  | 750 | 3.250 rose |  |  | Si – 10 |
| 2 | C.so degli Alisei/V.le Centrale | 9.000 |  | 6.000 | 1.000 oleandri |  |  | No |
| 3 | Mercato | 188 |  | 188 |  |  |  | Si - 1 |
| 4 | Viale Europa/Via S. Giuliano | 75 | 35 | 40 |  |  |  | Si - 1 |
| 5 | Viale Europa/Via Lovato | 81 | 41 | 40 |  |  |  | Si - 1 |
| 6 | Via Tarvisio/Viale dei Fiori | 519 |  | 519 |  |  |  | Si - 1 |
| 7 | Via Tarvisio /Via delle Palme | 150 |  | 150 |  |  |  | No |
| 8 | Via Tarvisio – Mezzasacca Pronto Soccorso e staz. Carabinieri | 265 |  | 200 |  | 65 |  | No |
| 9 | Piazza della Bussola | 215 |  | 215 |  |  |  | Si - 1 |
| 10 | Piazza Rosa dei Venti/C.so dei Monsoni | 271 | 121 |  |  | 30 |  | Si - 1 |
| 11 | Piazzetta UNICEF Fioriere n. 4 | 335 |  | 285 | 50 rose | 4 |  | Si - 1 |
| 12 | Piazza del Sole Vasca n. 1 | 173 | 53 | 193 |  |  | 53 | Si - 1 |
| 13 | Viale dei Fiori lato Sud | 330 | 330 |  |  |  | 330 | Si - 1 |
| 14 | Viale dei Fiori lato Nord | 747 |  | 247 |  | 500 |  | Si - 2 |
| 15 | Via dei Fiori/C.so degli Alisei | 83 | 83 |  |  |  | 83 | Si - 1 |
| 16 | C.so degli Alisei/Viale delle Palme | 132 | 52 | 80 |  |  |  | Si - 1 |
| 17 | V.le delle Palme | 1.064 |  | 1.064 |  |  |  | No |
| 18 | V.le Centrale/V. Giardini |  |  | 70 |  |  |  | Si - 1 |
| 19 | Lungomare Kechler/Via delle Dune | 280 |  | 100 | 180 mix |  |  | Si - 1 |
| 20 | Treno di Lignano Pineta Vasche n. 22 | 44 | 44 |  |  |  |  | No |
| 21 | C.so Alisei/A. del Maestrale. | 28 |  |  |  | 28 |  | No |
| 22 | C.so delle Nazioni/aiuola ciclabile | 1.012 | 98 |  | 522 Phillyrea Abelia | # 350 sassi |  | Si - 1 |
| 23 | C.so delle Nazioni/Viale Adriatico | 154 | 58 | 96 |  |  |  | Si - 1 |
| 24 | Viale Adriatico | 470 |  | 470 |  |  |  | No |
| 25 | C.so delle Nazioni/V.le della Scultura | 10 |  | 10 |  |  |  | No |
| 26 | C.so delle Nazioni/Viale della Letteratura | 24 |  | 24 |  |  |  | Si |
| 27 | C.so delle Nazioni/Viale dell’Industria | 151 |  | 75 |  | 76 |  | No |
| 28 | C.so delle Nazioni/Viale delle Arti | 300 |  | 300 |  |  |  | Si - 1 |
| 29 | C.so delle Nazioni/Viale dell’Industria-Viale del Commercio | 250 |  | 250 |  |  |  | No |
| 30 | C.so delle Nazioni/Viale del Commercio | 155 |  |  |  | 155 |  | No |
| 31 | ## C.so delle Nazioni/Viale della Musica | 173 | 31 | 142 |  |  |  | Si - 1 |
| 32 | C.so delle Nazioni/Viale della Pittura | 25 |  |  |  | 25 |  | No |
| 33 | C.so delle Nazioni/Viale delle Terme | 183 | 30 | 153 |  |  |  | Si - 1 |
| 36 | C.so dei Continenti/V.le della Letteratura | 93 |  | 93 |  |  |  | No |
| 37 | C.so dei Continenti/ V.le delle Arti | 211 |  | 211 |  |  |  | Si - 1 |
| 38 | C.so dei Continenti/Viale della Pittura | 113 |  |  |  | 113 |  | No |
| 39 | C.so dei Continenti/Via dei Pini | 42 | 42 |  |  |  | 42 | Si - 1 |
| 40 | Viale Tagliamento/Via Pineda (Charlie) – V.le delle Terme | 1.264 |  | 1.114 |  | 150 |  | Si - 1 |
| 41 | Viale Tagliamento da Via del Golf al Rondò d’ingresso alla Città | 1.785 |  | 1.785 |  |  |  | No |
| 42 | Rondò di ingresso alla Città | 550 | 260 | 290 |  |  |  | Si - 6 |
| 43 | Triangoli rondò di ingresso alla Città | 96-176-280 |  | 552 |  |  |  | Si - 3 |
| 44 | Via dei Pini/Via Tarvisio-(Olivi) | 517 | 60 | 457 |  |  | 60 | Si - 1 |
| 45 | Via dei Pini – “Bar Chiaruttini” – “Della Mora” | 20 | 5 |  |  | 15 |  | No |
|  | TOTALI |  | 1299 | O.C.22 3452 | Oleandri 1000 Rose 3300 Mix 702 | # 1161 | 1.315 | 43 |
|  |  |  |  | O.C.23 927 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | O.C.24 11232 |  |  |  |  |

Allestimento aiuole autunnali

| N° | ZONA | Superficie Mq. | A fiore | A prato | F. e P. ala gocc. | Imp. irriguo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viale Europa/Via Lovato | 81 | 41 | 40 * |  | Si |
|  | Via dei Fiori/C.so degli Alisei | 83 | 83 |  | 83 | Si |
|  | Rondò di ingresso alla Città | 550 | 230 | 320 |  | Si |
|  | Via dei Pini/Via Tarvisio-(Olivi) | 517 | 60 | 357 | 60 | Si |
|  | Via dei Pini – “Bar Chiaruttini” – “Della Mora” | 20 | 5 |  |  | No |
|  | Totali |  | 419 | 717 | 143 |  |

Siti a Oleandro

| Sito | N° | Tipologia |
| --- | --- | --- |
| Via Casabianca | 50 | P.A. 48 |
| Parco Zoo | 10 | P.A. 48 |
| Via Tag.to | 265 | P.A. 49 |
| C.so degli Alisei/V.le Centrale | 1.000 | P.A. 49 |
| V.le Adriatico/C.so Nazioni | 42 | P.A. 48 |
| V.le delle Arti | 18 | P.A. 48 |
| V.le Europa | 100 | P.A. 48 |
| S.S. 352 | 67 | P.A. 49 |
| I° Maggio | 51 | P.A. 48 |
| Totale | 271 | P.A. 48 |
| Totale | 1332 | P.A. 49 |

| O.C. | OPERE COMPIUTE | U.M. | Prezzo unitario | Tot. Mq/ml | N° interventi | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O.C.11 | Messa a dimora di specie erbacee (esclusa la fornitura) in contenitore alveolare, densità di 15 - 25 piante mq, mediante: estirpo delle fioriture presenti, fresatura e vangatura per una profondità di 10-15 cm, affinamento del terreno, livellamento, eliminazione di materiali estranei compreso l’allontanamento di tutti i materiali di risulta, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, compresa la Concimazione di fondo con AEGIS Plus (micorrizze) e Nitrophoska Gold 6-8 mesi; e successivamente al trapianto una concimazione con Team Mix;, il tracciamento del disegno, l’impianto, la bagnatura. ESTATE | Mq. | 17,00 | 1299 | 1 | 22.083,00 |
| O.C.11 | Messa a dimora di specie erbacee (esclusa la fornitura) in contenitore alveolare, densità di 15 - 25 piante mq, mediante: estirpo delle fioriture presenti, fresatura e vangatura per una profondità di 10-15 cm, affinamento del terreno, livellamento, eliminazione di materiali estranei compreso l’allontanamento di tutti i materiali di risulta, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, compresa la Concimazione di fondo con AEGIS Plus (micorrizze) e Nitrophoska Gold 6-8 mesi; e successivamente al trapianto una concimazione con Team Mix;, il tracciamento del disegno, l’impianto, la bagnatura. AUTUNNO | Mq. | 17,00 | 419 | 1 | 7.123,00 |
| O.C.15 | Diserbo manuale in aiuole fiorite, intervento completo di raccolta e allontanamento del materiale di risulta | Mq. | 1,60 | 1299 | 8 | 16.627,20 |
| O.C.16 | Diserbo manuale in aiuole ad arido siccitose, intervento completo di raccolta e allontanamento del materiale di risulta | Mq. | 1,00 | 1161 | 5 | 5.805,00 |
| O.C.17 | Diserbo manuale in aiuole a rose tappezzanti, intervento completo di raccolta e allontanamento del materiale di risulta | Mq. | 0,40 | 3300 | 5 | 6.600,00 |
|  | Rasatura tappeto erboso in aiuola spartitraffico a fiore con raccolta |  |  |  |  |  |
| O.C.22 | Per superfici fino a 300 mq | mq | 0,20 | 3452 | 20 | 13.808,00 |
| O.C.23 | Per superfici da 301 a 500 mq | mq | 0,16 | 927 | 20 | 2.966,40 |
| O.C.24 | Per superfici da 501 a 2.000 mq | mq | 0,12 | 11232 | 10 | 13.478,40 |
| O.C.35 | Trattamento insetticida e/o fungicida su rose comprensivo di prodotti | Mq. | 0,10 | 3300 | 1 | 330,00 |
| F.15 | Trattamento insetticida su rose con ADALIA 80 | cad | 50,00 | 33 | 1 | 1.650,00 |
| O.C.36 | Concimazione di aiuola a rose comprensivo di concime a lenta cessione | Mq. | 0,15 | 3300 | 1 | 495,00 |
| O.C.39 | Gestione di fioriere ed aiuole inferiori a 4 mq. comprensivo di messa a dimora di specie erbacee compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, l’impianto, la bagnatura, la scerbatura e quant’altro occorra, esclusa la fornitura delle piantine stagionali e l’innaffiamento. | N° | 80,00 | 27 | 1 | 1.840,00 |
| P.A. 48 | Potatura di oleandri isolati o a macchie, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta. Inferiore ad H 150 cm | N° | 4,50 | 271 | 1 | 1.219,50 |
| P.A. 49 | Potatura di oleandri isolati o a macchie, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta. Oltre ad H 150 cm | N° | 6,00 | 1332 | 1 | 7.992,00 |
| P.A. 51 | Potatura di rose, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta. Inferiore ad H 150 cm | mq | 2,50 | 3300 | 1 | 8.250,00 |
| I.I.13 | Fornitura e posa in opera di ala gocciolante auto-compensante da 2,3 l/h, press. \ da 0,5 a 4 atm diam. 20 spess. Mm. 1,2 distanza tra gocciolatori cm. 0,30 | ml | 3,40 | 1315 | 1 | 4.471,00 |
| I.I.35 | Canone annuo per gestione e manutenzione di singolo sito di impianto di irrigazione. | Cad | 100,00 | 43 | 1 | 4.300,00 |
|  | Totale |  |  |  |  | 119.358,50 |
|  | Oneri per la sicurezza |  |  |  |  | 2.196,54 |
|  | TOTALE GENERALE |  |  |  |  | 121.555,04 |